ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением администрации городского поселения Советский от 03.09.2021 № 461 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц З.Космодемьянской – Железнодорожная – 50 лет Пионерии в г.п. Советский (далее проект).

Информационные материалы к проекту:

Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город».

Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц З.Космодемьянской – Железнодорожная – 50 лет Пионерии в г.п. Советский  является постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 930 «О подготовке документации по планировке территории».

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в проекте планировки выделяется четыре элемента планировочной структуры.

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры

| № элемента | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| К-1 | Квартал | 15558,889 | 5 |
| К-2 | Квартал | 16687,453 | 4 |
| К-3 | Квартал | 10696,239 | 5 |
| УДС-1 | Улично-дорожная сеть | 21148,24 | - |

- Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства. В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

| Номер и наименование зоны планируемого размещения | № элемента | Площадь зоны планируемого размещения, м2 | Параметры * | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР-1) | К-1 | 2922,6458 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Предельное количество этажей – 8. Минимальный размер земельного участка – 30 м2 на квартиру | Многоквартирный жилой дом (5 этажей) |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР-2) |  | 3679,5524 |  | Многоквартирный жилой дом (5 этажей) |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР-3) |  | 3705,6405 |  | Многоквартирный жилой дом (5 этажей) |
| Зона застройки малоэтажной многоквартирной жилой застройки (ЗПР-4) | К-2 | 3121,7463 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Предельное количество этажей – 8. Минимальный размер земельного участка – 30 м2 на квартиру | Многоквартирный жилой дом (4 этажа) |
| Зона размещения объектов социальных инфраструктуры (ЗПР-5) |  | 1855,7344 | 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. В условиях реконструкции допускается размещать жилой дом по линии сложившейся застройки | Здание ЗАГС (2 этажа) |
| Зона размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (ЗПР-6) | К-3 | 828,338 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Минимальный размер участка – 0,02 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50 % | Магазин (торговая площадь – 180 м2) |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР-7) |  | 19465,8838 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Предельное количество этажей – 8. Минимальный размер земельного участка – 30 м2 на квартиру | Многоквартирный жилой дом (5 этажей) |
| Зона размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (ЗПР-8) |  | 338,31567 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Минимальный размер участка – 0,02 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50 % | Магазин (торговая площадь – 180 м2) |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР-9) |  | 1916,6023 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Предельное количество этажей – 8. Минимальный размер земельного участка – 30 м2 на квартиру | Многоквартирный жилой дом (5 этажей) |

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Советский от 04.09.2020 № 289-IV).

- Описание и характеристики территорий общего пользования

Территория общего пользования в границах разработки проекта ограничена устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользования размещены улицы и проезды (элемент планировочной структуры УДС-1).

## Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

- Жилой фонд и планируемая численность населения

Проектом предусматривается демонтаж 4 жилых домов по ул. Гастелло (дома № 1, 3, 4, 6), 4 жилых домов по ул. З. Космодемьянской (дома № 2, 4, 4а, 6а), 4 жилых домов по ул. Советская (дома № 12, 33, 14, 14а), 2 жилых домов по ул. Железнодорожная (дома № 22, 24а), 3 жилых домов по ул. 50 лет Пионерии (дома № 3, 5, 7) и строительство 6 многоквартирных жилых домов.

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда

| № | Наименование объекта | Площадь, м2 |  | Количество |  |  | Обеспеченность инженерной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | жилая | этажей | квартир | жителей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (№ 1) | 2161,5 | 916 | 5 | 20 | 60 | Водопровод; канализация; теплоснабжение; электричество; связь |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (№ 2) | 2161,5 | 916 | 5 | 20 | 60 |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (№ 3) | 2161,5 | 916 | 5 | 20 | 60 |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (№ 4) | 3074,4 | 1264 | 4 | 32 | 96 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (№ 5) | 6600 | 2714 | 5 | 60 | 180 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (№ 6) | 6600 | 2714 | 5 | 60 | 180 |  |

- Развитие систем социального обеспечения территории

Проектом предусматривается строительство двухэтажного здания ЗАГС на пересечении улиц 50 лет Пионерии и Советская, площадью 529 м2.

- Развитие систем транспортного обслуживания

Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах земельных участков многоквартирных домов, а также подъезды к двум планируемым магазинам и зданию ЗАГС.

Проектирование и строительство объектов благоустройства территории (парковки и благоустройство территории)

Проектом предусматривается обустройство парковок на 63 машино-места в границах территорий общего пользования прилегающих к кварталам улиц и обустройство парковок на 175 машино-мест в границах придомовых территорий.

- Развитие систем инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Проектные положения

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории

| Название | Количество населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемые объекты | 636 | 10 | - | 10 | 108 |

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составит 108 м3 в сутки.

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», таблица А3.

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов

| № | Наименование водопотребителя | Единица измерения | Количество | Норма водопотребления (общая/в том числе горячей воды), л/сут | Общий расход воды( в том числе горячей), м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | Многоквартирные жилые дома | жителей | 636 | 210/75,0 | 160,27 | 57,24 | 160,27 |
| 7 | Магазин | площадь торгового зала, м2 | 126 | 30/10,2 | 0,23 | 0,08 | 0,23 |
| 8 | Магазин | площадь торгового зала, м2 | 126 | 30/10,2 | 0,23 | 0,08 | 0,23 |
| 9 | ЗАГС | работающих | 3 | 15/5,1 | 0,054 | 0,02 | 0,054 |
| Расход воды на полив (при норме 50 л/сут на 1 жителя) |  | - | 636 | - | 31,8 | - | - |
| Неучтенные расходы (5 %) |  |  | - | - | 9,63 | 2,87 | 8,04 |
| Всего: |  |  | - | - | 202,21 | 60,29 | 168,82 |
| Расход на пожаротушение |  |  | - | - | 108 | - | - |
| Итого: |  |  | - | - | 310,21 | 60,29 | 168,82 |

Суммарный расход по планируемой территории составит:

- расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 310,21 м3/сутки;

- расход воды в час наибольшего водопотребления: 12,93 м3/ч.

Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоснабжения осуществить в точке «В1», согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 28.07.2021 г. № 091/21.

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий проезжих частей.

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из сшитого полиэтилена.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении трубопроводов на случай ремонта.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования.

Проектом предусматривается:

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 0,672 км;

- демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 0,529 км.

Водоотведение

Проектные положения

Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматриваются с помощью канализационных сетей, протяженностью 0,809 км, в существующий канализационный коллектор по ул. Железнодорожная гп. Советский. Подключение осуществить в точке «К2», согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям водоотведения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 28 июля 2021 г. № 091/21.

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в таблице 3.4. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 168,82 м3/сут (7,03 м3/час).

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200-450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных системах водоотведения.

Проектом предусматривается:

- строительство самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,809 км;

- демонтаж самотечных сетей бытовой канализации, протяженностью 0,402 км.

Теплоснабжение

Проектные решения

Подключение проектируемой территории к системе централизованного теплоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 28 июля 2021 г. № 091/21.

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц 
З.Космодемьянской-Железнодорожная-50 лет Пионерии в г.п. Советский Ханты-Мансийского автономного округа, отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с подключением их к существующим сетям.

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить:

- прокладку тепловых сетей, протяженностью 0,672 км (в двухтрубном исполнении);

- демонтаж тепловых сетей, протяженность. 0,719 км (в двухтрубном исполнении).

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов, выполнить подземным способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника теплоснабжения (котельная) – 90/70 oС.

Расчет теплопотребления

Исходные данные для расчета:

- температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 oС, для расчета вентиляции – минус 25 oС (принимается на основании СП 131.13330.2012 Строительная климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99* г. Ханты-Мансийск);

- СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды 
60-75 oС. Принимаем для расчетов 60 oС

- температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5 oС.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности жителей.

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС

| № п/п | Наименование потребителя | Количество квартир | Наружный объем, м3 | Количество потребителей (площадь торгового зала, м2) | Тепловой поток, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Суммарный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (№1) | 20 | 5836,05 | 60 | 0,213 | 0,000 | 0,074 | 0,287 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (№2) | 20 | 5836,05 | 60 | 0,213 | 0,000 | 0,074 | 0,287 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (№3) | 20 | 5836,05 | 60 | 0,213 | 0,000 | 0,074 | 0,287 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (№4) | 32 | 8300,88 | 96 | 0,175 | 0,000 | 0,119 | 0,294 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (№5) | 60 | 17820,00 | 180 | 0,376 | 0,000 | 0,090 | 0,466 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (№6) | 60 | 17820,00 | 180 | 0,376 | 0,000 | 0,090 | 0,466 |
| 7 | Магазин | 48 | 540,00 | - (126) | 0,011 | 0,002 | 0,001 | 0,014 |
| 8 | Магазин | - | 540,00 | - (126) | 0,011 | 0,002 | 0,001 | 0,014 |
| 9 | ЗАГС | - | 3174,00 | 3 | 0,067 | 0,010 | 0,001 | 0,078 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,655 | 0,014 | 0,524 | 2,193 |

Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 2,193 Гкал/ч (2,550 МВт).

Газоснабжение

Проектные решения

Подключение проектируемой территории к системе централизованного газоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение Север») от 05.08.2021 № ГХ-И/634/21.

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц 
З.Космодемьянской-Железнодорожная-50 лет Пионерии в г.п. Советский Ханты-Мансийского автономного округа, предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для реализации этого мероприятия необходимо осуществить:

- демонтаж газопроводов низкого давления, протяженностью – 0,470 км;

- строительство газопроводов низкого давления, протяженностью 0,110 км.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях).

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения (пищеприготовление).

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.

Расчет потребления газа

| № п/п | Назначение | Количество квартир, ед | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (№1) | 20 | 5,250 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (№2) | 20 | 5,250 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (№3) | 20 | 5,250 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (№4) | 32 | 8,400 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (№5) | 60 | 15,750 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (№6) | 60 | 15,750 |
| Итого: |  |  | 55,650 |

В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра, с каждой стороны газопровода, а площадки ГРП 10 метров на земельные участки газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, обозначенной в п. 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.10.2000г.:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Электроснабжение

Проектные предложения

Проектом планировки предлагаются в границах территории следующие мероприятия:

- прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам;

- демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а так же перекладка сетей и опор ЛЭП.

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,68 км.

Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 1,24 км.

На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В соответствии с требованиями 
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, данным потребителям электрической энергии требуется обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен согласно СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов

| Номер п/п | Наименование нагрузки | Количество домов или единиц измерения, ед. | Единица измерения | Удельная нагрузка, Pуд, кВт | Активная расчетная нагрузка*, Рр, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 20 | кВт/кв | 1,56 | 31,20 | 137280 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 20 | кВт/кв | 1,56 | 31,20 | 137280 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 20 | кВт/кв | 1,56 | 31,20 | 137280 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 60 | кВт/кв | 1,05 | 63,00 | 277200 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 60 | кВт/кв | 1,05 | 63,00 | 277200 |
| 7 | Магазин | 126 | кВт/м2 | 0,25 | 31,50 | 138600 |
| 8 | Магазин | 126 | кВт/м2 | 0,25 | 31,50 | 138600 |
| 9 | ЗАГС | 529 | кВт/м2 | 0,054 | 28,57 | 125690,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 323,8 | 1424673,4 |

Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Связь

Проектные решения

Проектом планировки территории в границах территории предлагаются следующие мероприятия:

- строительство линий связи к планируемым объектам;

- демонтаж и перекладка сетей связи.

Длина проектируемых линий связи составляет 0,34 км, длина демонтируемых – 0,32 км.

Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

Прогноз необходимого количество телефонных номеров

| Номер эксп. | Потребители | Расчетное количество номеров |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 20 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 20 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 20 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 32 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 60 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 60 |
| 7 | Магазин | 3 |
| 8 | Магазин | 3 |
| 9 | ЗАГС | 3 |
|  | Итого | 221 |

- 6. Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) изменению красных линий

Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования.

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий

| № точки | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Красная линия-1 |  |  |
| 1 | 1688260.488 | 999787.735 |
| 2 | 1688298.036 | 999657.4441 |
| 3 | 1688415.799 | 999691.5198 |
| 4 | 1688395.555 | 999761.4486 |
| 5 | 1688380.089 | 999756.9676 |
| 6 | 1688362.792 | 999816.7914 |
| Красная линия-2 |  |  |
| 7 | 1688522.348 | 999861.6966 |
| 8 | 1688559.062 | 999733.0002 |
| 9 | 1688439.855 | 999698.4848 |
| 10 | 1688402.346 | 999828.0535 |
| Красная линия-3 |  |  |
| 11 | 1688304.168 | 999636.1673 |
| 12 | 1688427.017 | 999671.7305 |
| 13 | 1688435.029 | 999644.053 |
| 14 | 1688436.847 | 999644.5794 |
| 15 | 1688451.689 | 999592.5245 |
| 16 | 1688327.084 | 999556.6495 |
| 11 | 1688304.168 | 999636.1673 |

Организатор общественных обсуждений:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна.

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021.

Размещение проекта:

официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения

места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12;

Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проектов:

Период проведения экспозиции: с 14.09.2021 по 18.10.2021;

Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

Дата (время): 28.09.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна

Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич

Прием предложений и замечаний: с 14.09.2021 по 18.10.2021

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;

в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;

записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Управление архитектуры и градостроительства

администрации Советского района