ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением администрации городского поселения Советский от 03.09.2021 № 457 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Гагарина – Кирова – Лесная – Ленина в г.п. Советский (далее проект).

Информационные материалы к проекту:

Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город».

Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Гагарина – Кирова – Лесная – Ленина в г.п. Советский является постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 929 «О подготовке документации по планировке территории».

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры

| № элемента | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, м2 | Этажность | Средняя этажность | Показатели интенсивности использования элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы планировочной структуры – квартал |  |  |  |  |  |
| К-1 | Квартал | 30669,83 | 8 | 8 | Не подлежат установлению |

- Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов

В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов:

| Номер и наименование зоны планируемого размещения | № элемента | Площадь зоны планируемого размещения, м2 | Параметры * | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР1) | К-1 | 2778,01 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой: 5 – 8 этажей – 25 м; торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – 15 м. Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) – 10,5+n. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 10 м. Максимальный процент застройки – 20 %. Предельное количество этажей – 8. Минимальный размер земельного участка – 30 м2 на квартиру | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР2) |  | 2727,80 |  |  |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР3) |  | 2549,55 |  |  |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР6) |  | 1714,79 |  |  |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР7) |  | 3156,56 |  |  |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР8) |  | 2918,06 |  |  |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР9) |  | 2874,53 |  |  |
| Зона размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (ЗПР4) | К-1 | 1427,04 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Минимальный размер участка – 0,02 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50 % | Магазин (торговая площадь – 180 м2) |
| Зона размещения объектов коммунальной инфраструктуры (ЗПР5) | К-1 | 20,13 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Минимальный отступ от границ земельного участка 1 м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60 % | Газорегуляторный пункт |

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240 (с изменениями от 04.09.2020 
№ 289-IV).

- Описание и характеристики территорий общего пользования

Проектом не предусматривается выделение территории общего пользования в границах планируемых элементов планировочной структуры (квартал).

Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

- Жилой фонд и планируемая численность населения

С учетом реализации проекта с разделением на очереди Проектом предусматривается, в рамках первой очереди, демонтаж 7 жилых домов по ул. Гагарина (дома номер 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36) и строительство 3 многоквартирных восьмиэтажных жилых домов. В рамках второй очереди демонтаж 7 домов по ул. Лесная (дома номер 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41) и строительство 4 многоквартирных восьмиэтажных жилых домов.

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |  | Количество |  |  | Обеспеченность инженерной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | жилая | этажей | квартир | жителей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 | Водопровод; канализация; теплоснабжение; электричество; связь |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 3458.4 | 1466 | 8 | 32 | 96 |  |

- Развитие систем социального обеспечения территории

В границах разработки Проекта предусматривается строительство магазина (торговая площадь – 180 м2), в южной части рассматриваемого участка. Размещение иных объектов социального обеспечения не предусматривается.

- Развитие систем транспортного обслуживания

Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах земельных участков многоквартирных домов, а также подъезд к планируемому магазину.

Проектирование и строительство объектов благоустройства территории (парковки и благоустройство территории)

Обустройство парковки на 89 машино-мест в границах территорий общего пользования прилегающих к кварталу улиц.

Обустройство парковок на 200 машино-мест в границах придомовых территорий.

- Развитие систем инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Проектные положения

Проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории

| Наименование | Количество населения, человек | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемые объекты | 672 | 10 | - | 10 | 108 |

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составит 108 м3 в сутки.

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, таблица А3

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов

| № | Наименование водопотребителя | Единица измерения | Количество | Норма водопотребления (общая/в том числе горячей воды), л/сут | Общий расход воды (в том числе горячей), м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 7 | Многоквартирные жилые дома (8 этажей) | жителей | 672 | 210/75,0 | 169,34 | 60,48 | 169,34 |
| 8 | Магазин | площадь торгового зала, м2 | 180 | 30/10,2 | 0,32 | 0,11 | 0,32 |
| Расход воды на полив (при норме 50 л/сут на 1 жителя) |  | - | 672 | - | 33,6 | - | - |
| Неучтенные расходы (5 %) |  | - | - | - | 10,16 | 3,03 | 8,48 |
| Всего |  | - | - | - | 213,42 | 63,62 | 178,14 |
| Расход на пожаротушение |  | - | - | - | 108 | - | - |
| Итого |  | - | - | - | 321,42 | 63,62 | 178,14 |

Суммарный расход по планируемой территории составит:

- расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 321,42 м3/сут;

- расход воды в час наибольшего водопотребления: 13,39 м3/ч.

Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоснабжения осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.05.2021 № 006/21.

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль улиц, вне асфальтовых покрытий проезжих частей.

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из сшитого полиэтилена.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении трубопроводов на случай ремонта.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования.

Проектом предусматривается:

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,701 км;

- демонтаж сетей водоснабжения протяженностью 0,208 км.

Водоотведение

Проектные положения

Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматривается с помощью канализационных сетей в существующий канализационный коллектор по ул. Ленина 
г.п. Советский. Подключение осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям водоотведения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.05.2021 № 006/21.

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 178,14 м3/сут 
(7,42 м3/час).

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200 – 450 мм – через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных системах водоотведения.

Проектом предусматривается строительство самотечных сетей бытовой канализации протяженностью 0,602 км.

Теплоснабжение

Проектные решения

Подключение проектируемой территории к системе централизованного теплоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным сетям теплоснабжения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 27.05.2021 № 006/21.

Проектом отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и магазина предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с подключением их к существующим сетям.

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить:

- прокладку тепловых сетей протяженностью 0,700 км (в двухтрубном исполнении);

- демонтаж тепловых сетей протяженностью 0,215 км (в двухтрубном исполнении).

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов выполнить подземным способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника теплоснабжения (котельная № 10) – 90/70 °С.

Расчет теплопотребления

Исходные данные для расчета:

- температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 °С, для расчета вентиляции – минус 25 °С (принимается на основании СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, г. Ханты-Мансийск);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» устанавливает пределы температуры горячей воды 60 – 75 °С. Принимаем для расчетов 60 °С;

- температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5 °С.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности жителей.

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС

| № | Наименование потребителя | Количество квартир | Наружный объем, м3 | Количество потребителей (площадь торгового зала, м2) | Тепловой поток, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | суммарный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 9510,6 | 96 | 0,214 | - | 0,028 | 0,242 |
| 8 | Магазин | - | 780,72 | - (180) | 0,018 | 0,010 | 0,001 | 0,029 |
| Итого |  |  |  |  | 1,516 | 0,010 | 0,197 | 1,723 |

Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 1,723 Гкал/ч (2,000 МВт).

Газоснабжение

Проектные решения

Подключение проектируемой территории к системе централизованного газоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение Север») от 28.05.2021 № ГХ-И/401/21.

Проектом предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для реализации этого мероприятия необходимо осуществить:

- строительство ГРП, для снижения давления с высокого II категории на низкое;

- строительство газопровода высокого давления II категории протяженностью 0,111 км;

- строительство газопроводов низкого давления протяженностью 0,628 км.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях).

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения (пищеприготовление).

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.

Расчет потребления газа

| № | Назначение | Количество квартир, единиц | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | 8,4 |
| 8 | Магазин | - | - |
| Итого |  |  | 58,8 |

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода, а площадки ГРП – 10 метров на земельные участки газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, обозначенной в пункте 14 постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Электроснабжение

Проектные предложения

Проектом предлагаются в границах территории следующие мероприятия:

- прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам;

- демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым зданиям, а также перекладка сетей.

В соответствии с письмом АО «Югорская региональная электросетевая компания» от 25.05.2021 № 2682 технологическое присоединение планируемых объектов возможно осуществить от РУ 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 16-177, расположенной за границами территории.

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,772 км.

Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,597 км.

Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,202 км.

Длина демонтируемых линий 10 кВ составляет 0,223 км.

На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В соответствии с требованиями 
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, данным потребителям электрической энергии требуется обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен согласно СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов

| № | Наименование нагрузки | Количество домов или единиц измерения, единиц | Единица измерения | Удельная нагрузка, Pуд, кВт | Активная расчетная нагрузка *, Рр, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 | кВт/кв | 1,3 | 41,60 | 183040 |
| 8 | Магазин | 260,24 | кВт/м2 | 0,054 | 14,05 | 61833,024 |
|  | Итого |  |  |  | 274,7 | 1208801,7 |

Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Связь

Проектные решения

Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия:

- строительство линий связи на опорах совместно с линиями электроснабжения к планируемым объектам;

- демонтаж и перекладка сетей связи.

Длина проектируемых линий связи составляет 0,661 км, длина демонтируемых – 
0,040 км.

Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

Прогноз необходимого количество телефонных номеров

| № | Потребители | Расчетное количество квартир, единиц |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (8 этажей) | 32 |
| 8 | Магазин | 3 |
|  | Итого | 227 |

- Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) изменению красных линий

Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования.

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий

| № точки | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000200.48 | 1687971.22 |
| 2 | 1000146.54 | 1687985.99 |
| 3 | 1000082.21 | 1688003.60 |
| 4 | 1000017.77 | 1688021.24 |
| 5 | 999953.30 | 1688038.89 |
| 6 | 999954.38 | 1688042.73 |
| 7 | 999925.15 | 1688051.01 |
| 8 | 999905.79 | 1687979.00 |
| 9 | 999896.61 | 1687944.89 |
| 10 | 999945.67 | 1687930.99 |
| 11 | 1000008.60 | 1687913.17 |
| 12 | 1000072.80 | 1687894.99 |
| 13 | 1000083.37 | 1687892.00 |
| 14 | 1000136.26 | 1687877.05 |
| 15 | 1000170.89 | 1687867.22 |
| 16 | 1000189.29 | 1687932.12 |
| 1 | 1000200.48 | 1687971.22 |

Организатор общественных обсуждений:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна.

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021.

Размещение проекта:

официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения

места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12;

Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проектов:

Период проведения экспозиции: с 14.09.2021 по 18.10.2021;

Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

Дата (время): 28.09.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна

Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич

Прием предложений и замечаний: с 14.09.2021 по 18.10.2021

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;

в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;

записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Управление архитектуры и градостроительства

администрации Советского района