ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением администрации городского поселения Советский от 03.09.2021 № 463 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Макаренко – Радужная в г.п. Советский (далее проект).

Информационные материалы к проекту:

Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью НИИ «Земля и город».

Основанием для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Макаренко – Радужная в г.п. Советский является постановление администрации городского поселения Советский от 09.09.2020 № 931 «О подготовке документации по планировке территории».

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в Проекте выделяется один элемент планировочной структуры.

Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры

| № элемента | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, м2 | Этажность | Средняя этажность | Показатели интенсивности использования элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры – квартал |  |  |  |  |  |
| К-1 | Квартал | 5732,16 | 4 | 4 | Не подлежат установлению |

- Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов

В границах планируемого элемента планировочной структуры устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов:

| Номер и наименование зоны планируемого размещения | № элемента планировочной структуры | Площадь зоны планируемого размещения, м2 | Параметры * | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (ЗПР1) | К-1 | 2636,82 | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: 5 м от красной линии дороги; 3 м от красной линии проезда. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой: 5 – 8 этажей – 25 м; торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – 15 м. Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) – 10,5+n. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 10 м. Максимальный процент застройки – 20 %. Предельное количество этажей – 8. Минимальный размер земельного участка – 30 м2 на квартиру | Многоквартирный жилой дом (4 этажа) |

Примечание - * С учетом Правил землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240.

- Описание и характеристики территорий общего пользования

Проектом не предусматривается выделение территорий общего пользования в границах планируемых элементов планировочной структуры (квартал).

## Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

- Жилой фонд и планируемая численность населения

Проектом предусматривается демонтаж жилого дома по адресу: ул. Макаренко, 50 и строительство многоквартирного четырехэтажного жилого дома.

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда

| № | Наименование объекта | Площадь, м2 |  | Количество |  |  | Обеспеченность инженерной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | жилая | этажей | квартир | жителей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 4678,5 | 1924,47 | 4 | 40 | 120 | Водопровод; канализация; теплоснабжение; электричество; связь; газоснабжение |

- Развитие систем социального обеспечения территории

Размещение объектов социального обеспечения не предусматривается.

- Развитие систем транспортного обслуживания

Проектом предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах земельных участков многоквартирных домов.

Проектирование и строительство объектов благоустройства территории (парковки и благоустройство территории)

Проектом предлагается обустройство парковки на 78 машино-мест в границах территорий общего пользования для обслуживания МБУ образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 в г. Советский», расположенной с востока к проектируемой территории.

Предусматривается обустройство парковок на 37 машино-мест в границах придомовых территорий.

- Развитие систем инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Проектные положения

Проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории

| Наименование | Количество населения, человек | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемые объекты | 120 | 10 | - | 10 | 108 |

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составит 108 м3 в сутки.

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», 
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», таблица А3. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов

| № | Наименование водопотребителя | Единица измерения | Количество | Норма водопотребления (общая/в том числе горячей воды), л/сут | Общий расход воды (в том числе горячей), м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | жителей | 120 | 210/75,0 | 30,24 | 10,8 | 30,24 |
| Расход воды на полив (при норме 50 л/сут на 1 жителя) |  | - | - | - | 6,0 | - | - |
| Неучтенные расходы (5 %) |  | - | - | - | 1,81 | 0,54 | 1,51 |
| Всего: |  | - | - | - | 38,05 | 11,34 | 31,75 |
| Расход на пожаротушение |  | - | - | - | 108 | - | - |
| Итого: |  | - | - | - | 146,05 | 11,34 | 31,75 |

Суммарный расход по планируемой территории составит:

- расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 146,05 м3/сутки;

- расход воды в час наибольшего водопотребления: 6,09 м3/ч.

Подключение проектируемой территории к системе централизованного водоснабжения осуществить к существующим инженерным сетям холодного водоснабжения. Сети водопровода от сносимых зданий и попадающие в зону строительства новых объектов подлежат демонтажу.

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий проезжих частей.

Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из сшитого полиэтилена.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении трубопроводов на случай ремонта.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования.

Проектом предусматривается:

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,28 км;

- демонтаж сетей водоснабжения протяженностью 0,29 км;

- демонтаж пожарных гидрантов на водопроводных сетях (2 единицы);

- устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях (2 единицы).

Водоотведение

Проектные положения

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого объекта предусматриваются с помощью канализационных сетей протяженностью 0,21 км, в существующий канализационный коллектор. Подключение осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям водоотведения, выданным муниципальным унитарным предприятием «Советский тепловодоканал» (МУП «СТВК») от 08.06.2021 № 021/21. Сети водоотведения от сносимого здания и попадающие в зону строительства новых объектов подлежат демонтажу.

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 31,75 м3/сут 
(1,32 м3/час).

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200-450 мм – через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных системах водоотведения.

Проектом предусматривается:

- строительство самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 0,21 км;

- демонтаж самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 
0,42 км.

Теплоснабжение

Проектные решения

Проектом отопление и горячее водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома предлагается осуществлять от центральной системы теплоснабжения, с подключением их к существующим сетям.

Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить:

- прокладку тепловых сетей протяженностью 0,280 км (в двухтрубном исполнении);

- демонтаж тепловых сетей протяженностью 0,290 км (в двухтрубном исполнении).

Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов выполнить подземным способом, в двухтрубном исполнении. Присоединение систем отопления проектируемых зданий и сооружений к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах. Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выходе из источника теплоснабжения (котельная) – 90/70 ˚С.

Расчет теплопотребления

Исходные данные для расчета:

- температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 41 ˚С, для расчета вентиляции – минус 25 ˚С (принимается на основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», г. Ханты-Мансийск);

- СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» устанавливает пределы температуры горячей воды 
60-75 ˚С. Принимаем для расчетов 60 ˚С;

- температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5 ˚С.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности жителей.

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС

| № | Наименование потребителя | Количество квартир | Наружный объем, м3 | Количество потребителей, человек | Тепловой поток, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | суммарный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом (4 этажный) | 40 | 13099,8 | 120 | 0,286 | - | 0,131 | 0,417 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,286 | - | 0,131 | 0,417 |

Присоединяемая нагрузка на существующие сети составит 0,417 Гкал/ч (0,500 МВт).

Газоснабжение

Проектные решения

Подключение проектируемой территории к системе централизованного газоснабжения необходимо осуществить согласно техническим условиям (ТУ) на подключение к инженерным сетям газоснабжения, выданным акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» (АО «Газпром газораспределение Север») от 15.06.2021 № ГХ-И/451/21.

Проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц 
Макаренко – Радужная в г.п. Советский предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для реализации этого мероприятия необходимо осуществить:

- строительство газопроводов низкого давления протяженностью 0,015 км;

- демонтаж газопроводов низкого давления протяженностью 0,050 км.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях).

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения (пищеприготовление).

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям.

Расчет потребления газа

| № | Наименование потребителя | Количество квартир, единиц | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом (4 этажный) | 40 | 10,500 |
| Итого: |  |  | 10,500 |

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Вдоль трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода, а площадки ГРП – 10 метров на земельные участки газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации вводятся ограничения (обременения) на ведение хозяйственной деятельности, обозначенной в пункте 14 «Правил охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного согласования с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Электроснабжение

Проектные предложения

Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия:

- прокладка сетей электроснабжения к планируемому объекту;

- демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемому зданию, а также перекладка сетей.

Марку и сечения проводов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 0,053 км.

Длина демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 0,388 км.

На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, в основном относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам III категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В соответствии с требованиями 
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», данным потребителям электрической энергии требуется обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий.

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов

| № | Наименование потребителя | Количество домов или единиц измерения, единиц | Единица измерения | Удельная нагрузка, Pуд, кВт | Активная расчетная нагрузка *, Рр, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 40 | кВт/кв | 1,2 | 48,0 | 211200 |

Примечание - * Нагрузки объектов уточнить на стадии рабочего проектирования.

Связь

Проектные решения

Проектом в границах территории предлагаются следующие мероприятия:

- строительство линий связи на опорах;

- демонтаж и перекладка сетей связи.

Длина проектируемых линий связи составляет 0,032 км, длина демонтируемых линий связи – 0,022 км.

Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

Прогноз необходимого количество телефонных номеров

| № | Наименование потребителя | Расчетное количество номеров |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 40 |

- 6. Ведомость координат поворотных точек, планируемых к установлению и (или) изменению красных линий

Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования.

Ведомость координат поворотных точек планируемых к установлению красных линий

| № точки | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1002015.17 | 1687532.22 |
| 2 | 1002028.35 | 1687580.13 |
| 3 | 1002029.41 | 1687583.98 |
| 4 | 1002031.21 | 1687590.52 |
| 5 | 1001996.84 | 1687600.78 |
| 6 | 1001995.05 | 1687593.76 |
| 7 | 1001980.46 | 1687598.34 |
| 8 | 1001945.20 | 1687609.42 |
| 9 | 1001929.31 | 1687551.64 |
| 10 | 1001928.30 | 1687547.98 |
| 11 | 1001930.41 | 1687547.41 |
| 12 | 1001954.92 | 1687540.66 |
| 13 | 1001955.93 | 1687540.39 |
| 14 | 1001961.66 | 1687538.81 |
| 15 | 1001967.45 | 1687537.22 |
| 16 | 1002013.09 | 1687524.66 |
| 1 | 1002015.17 | 1687532.22 |

Организатор общественных обсуждений:

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна.

Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 18.10.2021.

Размещение проекта:

официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения

места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12;

Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проектов:

Период проведения экспозиции: с 14.09.2021 по 18.10.2021;

Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

Дата (время): 28.09.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна

Представитель разработчика проекта: Карлов Сергей Юрьевич

Прием предложений и замечаний: с 14.09.2021 по 18.10.2021

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;

в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;

записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Управление архитектуры и градостроительства

администрации Советского района